机芯IOT消息格式说明

注：本文档供自行开发小程序或APP，与机芯模块进行蓝牙、WIFI对接时消息格式参考。当使用机芯智能公元的小程序平台时，不需要关注本文内容。

一、蓝牙服务和特征值

连接主服务ID：AE30

开启订阅：选择支持indicate的特征值

写入数据：选择支持write的特征值

二、蓝牙分包规则

消息分包发送，每次不超过20字节，每包第一字节为校验位。

0 0  0 0 0 0 0 0

前2位:

- 10 表示 首包

- 01 表示 中间包

- 00 表示 结束包

后6位代表包数量

比如000001表示总共1个包，000100表示总共有4个包

- 消息结构

- 共用消息头header

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| traceId | String | 消息id，ack要与原消息的traceId一致 |
| payloadVersion | Int | 版本 |
| udid | String |  |
| timestamp | Int | 当前时间戳 |
| method | String | 操作方法，用于指定操作 1、device-properties-report：设备属性上报，当设备的属性修改（比如通过语音控制修改）时，由设备主动上报 2、device-properties-query：属性查询，设备收到后，用相同的方法应答 3、device-properties-query-all：所有属性查询，查询的属性放在属性列表properties中，设备收到后，用相同的方法应答 4、device-properties-control：属性设置，设置的属性值放在属性列表properties中，设备收到后，用相同的方法应答操作结果给小程序 5、device-discovery：设备发现，设备收到消息后，用相同的方法应答 6、device-auth-code-set：设置设备鉴权码，设备收到后保存鉴权码，并返回成功消息 7、device-auth-code-error：设备鉴权码错误，鉴权失败时返回消息 8、device-scan-wifi：获取设备扫描的wifi列表 9、device-cfg-wifi： wifi配网 |
| auth_code | String | 设备密码，默认为空。如果需要设备生成密码，需要在小程序设备页选择设备密码为“设备本地密码”。如果密码校验不通过，返回retcode：4 |

注：属性名称、取值和对应执行的设备行为/变量，可以在生成的固件包的《properties_action_map.txt》文件中查看。

- 各消息体body

  - 属性查询 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| properties | Array | 属性列表 |
| properties/ id | String | 属性标识 |
| properties/ value | Int/String | 属性取值 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-query",

"auth_code": ""

},

"body": {

"properties": [

{

"id": "VerticalSwitch",

}

]

}

}

返回示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-report"

},

"body": {

"properties": [

{

"id": "VerticalSwitch",

"value": 1

}

]

}

}

  - 所有属性查询 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| properties | Array | 属性列表 |
| properties/ id | String | 属性标识 |
| properties/ value | Int/String | 属性取值 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-query-all",

"auth_code": ""

},

"body": {

}

}

返回示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-query-all"

},

"body": {

"properties": [

{

"id": "VerticalSwitch",

"value": 1

}，

{

"id": "Power",

"value": 1

}

]

}

}

  - 属性上报（由设备主动上报） 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| properties | Array | 属性列表 |
| properties/ id | String | 属性标识 |
| properties/ value | Int/String | 属性取值 |

接收消息示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-report"

},

"body": {

"properties": [

{

"id": "VerticalSwitch",

"value": 1

}

]

}

}

  - 属性设置 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| properties | Array | 属性列表 |
| properties/ id | String | 属性标识 |
| properties/ value | Int/String | 属性取值 |
| retcode | Int | 应答返回值 0：操作成功 4：鉴权失败 |
| msg | String | 应答返回信息 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-control",

"auth_code": ""

},

"body": {

"properties": [

{

"id": "VerticalSwitch",

"value": 1

}

]

}

}

返回示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-control"

},

"body": {

"retcode": 0,

"msg": "OK"

}

}

  - 设备发现 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| deviceType | String | 设备类型 |
| deviceIdentification | String | 设备标识 |
| productKey | String | 产品标识 |
| version | String | 产品版本 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-discovery",

"auth_code": ""

},

"body": {}

}

返回示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-discovery"

},

"body": {

"deviceType": "VoiceLamp",

"deviceIdentification": "ahg13aGFa3",

"productKey": "skg352ZDg",

"version": "1.0"

}

}

  - 设置密码 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| new_auth_code | String | 新的设备密码 |
| retcode | Int | 应答返回值 0：操作成功 4：鉴权失败 |
| msg | String | 应答返回信息 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-auth-code-set",

"auth_code": ""

},

"body": {

"new_auth_code": "12345678"

}

}

返回示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-auth-code-set"

},

"body": {

"retcode": 0,

"msg": "OK"

}

}

  - 设备鉴权失败 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| retcode | Int | 应答返回值 0：操作成功 4：鉴权失败 |
| msg | String | 应答返回信息 |

返回消息示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-auth-code-error"

},

"body": {

"retcode": 4,

"msg": "auth error"

}

}

  - 设备扫描WIFI列表 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| retcode | Int | 应答返回值 0：成功 1: 失败 |
| wifi_list | Array | wifi列表 |
| msg | String | 失败原因 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"method": "device-scan-wifi",

"auth_code": ""

}

}

返回消息示例

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-scan-wifi"

},

"body": {

"retcode": 0,

"wifi_list": "[

{

ssid:"abc",

rssi: -30

}

]",

"msg": " "

}

}

注：

ssid: wifi名称

rssi: wifi信号强度（越接近0表示信号越强）

注：在监听模块发送的蓝牙广播数据时，通过各小程序自带的 onBluetoothDeviceFound 监听函数，获取返回对象数组中设备的 serviceData 数据段；以 serviceData 中的键（蓝牙服务 UUID）作为判断依据：仅当 serviceData 开头为000031AE 时，视为模块支持返回WiFi 列表；若开头为000030AE，则不支持模块返回WiFi 列表

  - WIFI配网 消息体字段说明

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| retcode | Int | 应答返回值 0：成功 |
| msg | String | 失败原因 |

发送示例：

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

“timestamp: 0,

"auth_code": "",

"method": "device-cfg-wifi",

},

body: {

ssid:"abc",

passwd:"123456",

token:""

}

}

返回消息示例

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-cfg-wifi"

},

"body": {

"retcode": 0,

"msg": " "

}

}

注：配网成功连接上WiFi后，会发送一条属性上报消息，属性名为WifiConnect，属性值1表示联网成功，不为1则表示联网失败

属性上报消息返回示例

{

"header": {

"traceId": "xsd123456",

"payloadVersion": 1,

"udid": "abcdef",

"timestamp": 0,

"method": "device-properties-report"

},

"body": {

"properties": [

{

"id": "WifiConnect",

"value": 1

}

]

}

}