JL-06Z1烧录指引

- 准备双USB头的线和USB转接板，还有杰理的强制烧录器

- 接线详情如图

- 从平台找到开发包，通过02、模块烧录资料\01、模块烧录软件路径找到烧录软件，双击点开

- 点击打开按钮，通过02、模块烧录资料\03、模块出厂固件\AD128B4出厂固件路径找到烧录文件jx_ad128b4_asr.fw，点击打开

- 接好线之后长按下载器上Update按键，绿色指示灯熄灭、红色指示灯亮，烧录软件上设备状态显示ONLINE即连接成功

- 点击升级按钮进行下载

- 下载成功

- 版本更新说明：

- 202608110914赵恒饶完成初稿