SU-61T/SU-63T蓝牙接口说明

注：本文档供自行开发小程序或APP，与SU-61T/SU-63T进行蓝牙对接时参考。当使用机芯智能公元的小程序平台时，不需要关注本文内容。

# 一、服务和特征值

连接主服务ID：AE30

开启订阅：选择支持indicate的特征值

写入数据：选择支持write的特征值

# 二、分包规则

消息分包发送，每次不超过20字节，每包第一字节为校验位。

0 0  0 0 0 0 0 0

前2位:

- 10 表示 首包

- 01 表示 中间包

- 00 表示 结束包

后6位代表包数量

比如000001表示总共1个包，000100表示总共有4个包

- 消息结构

- 共用消息头header

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - traceId | - String | - 消息id，ack要与原消息的traceId一致 |
| - payloadVersion | - Int | - 版本 |
| - udid | - String |  |
| - timestamp | - Int | - 当前时间戳 |
| - method | - String | - 操作方法，用于指定操作 - 1、device-properties-report：设备属性上报，当设备的属性修改（比如通过语音控制修改）时，由设备主动上报 - 2、device-properties-query：属性查询，设备收到后，用相同的方法应答 - 3、device-properties-query-all：所有属性查询，查询的属性放在属性列表properties中，设备收到后，用相同的方法应答 - 4、device-properties-control：属性设置，设置的属性值放在属性列表properties中，设备收到后，用相同的方法应答操作结果给小程序 - 5、device-discovery：设备发现，设备收到消息后，用相同的方法应答 - 6、device-auth-code-set：设置设备鉴权码，设备收到后保存鉴权码，并返回成功消息 - 7、device-auth-code-error：设备鉴权码错误，鉴权失败时返回消息 |
| - auth_code | - String | - 设备密码，默认为空。如果需要设备生成密码，需要在小程序设备页选择设备密码为“设备本地密码”。如果密码校验不通过，返回retcode：4 |

注：属性名称、取值和对应执行的设备行为/变量，可以在生成的固件包的《properties_action_map.txt》文件中查看。

- 各消息体body

  - 属性查询 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - properties | - Array | - 属性列表 |
| - properties/ id | - String | - 属性标识 |
| - properties/ value | - Int/String | - 属性取值 |

- 发送示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-query",

- "auth_code": ""

- },

- "body": {

- "properties": [

- {

- "id": "VerticalSwitch",

- }

- ]

- }

- }

- 返回示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-report"

- },

- "body": {

- "properties": [

- {

- "id": "VerticalSwitch",

- "value": 1

- }

- ]

- }

- }

  - 所有属性查询 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - properties | - Array | - 属性列表 |
| - properties/ id | - String | - 属性标识 |
| - properties/ value | - Int/String | - 属性取值 |

- 发送示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-query-all",

- "auth_code": ""

- },

- "body": {

- }

- }

- 返回示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-query-all"

- },

- "body": {

- "properties": [

- {

- "id": "VerticalSwitch",

- "value": 1

- }，

- {

- "id": "Power",

- "value": 1

- }

- ]

- }

- }

  - 属性上报（由设备主动上报） 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - properties | - Array | - 属性列表 |
| - properties/ id | - String | - 属性标识 |
| - properties/ value | - Int/String | - 属性取值 |

- 接收消息示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-report"

- },

- "body": {

- "properties": [

- {

- "id": "VerticalSwitch",

- "value": 1

- }

- ]

- }

- }

  - 属性设置 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - properties | - Array | - 属性列表 |
| - properties/ id | - String | - 属性标识 |
| - properties/ value | - Int/String | - 属性取值 |
| - retcode | - Int | - 应答返回值 - 0：操作成功 - 4：鉴权失败 |
| - msg | - String | - 应答返回信息 |

- 发送示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-control",

- "auth_code": ""

- },

- "body": {

- "properties": [

- {

- "id": "VerticalSwitch",

- "value": 1

- }

- ]

- }

- }

- 返回示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-properties-control"

- },

- "body": {

- "retcode": 0,

- "msg": "OK"

- }

- }

  - 设备发现 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - deviceType | - String | - 设备类型 |
| - deviceIdentification | - String | - 设备标识 |
| - productKey | - String | - 产品标识 |
| - version | - String | - 产品版本 |

- 发送示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-discovery",

- "auth_code": ""

- },

- "body": {}

- }

- 返回示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-discovery"

- },

- "body": {

- "deviceType": "VoiceLamp",

- "deviceIdentification": "ahg13aGFa3",

- "productKey": "skg352ZDg",

- "version": "1.0"

- }

- }

  - 设置密码 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - new_auth_code | - String | - 新的设备密码 |
| - retcode | - Int | - 应答返回值 - 0：操作成功 - 4：鉴权失败 |
| - msg | - String | - 应答返回信息 |

- 发送示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-auth-code-set",

- "auth_code": ""

- },

- "body": {

- "new_auth_code": "12345678"

- }

- }

- 返回示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-auth-code-set"

- },

- "body": {

- "retcode": 0,

- "msg": "OK"

- }

- }

  - 设备鉴权失败 消息体字段说明

| - 字段 | - 类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - retcode | - Int | - 应答返回值 - 0：操作成功 - 4：鉴权失败 |
| - msg | - String | - 应答返回信息 |

- 返回消息示例：

- {

- "header": {

- "traceId": "xsd123456",

- "payloadVersion": 1,

- "udid": "abcdef",

- "timestamp": 0,

- "method": "device-auth-code-error"

- },

- "body": {

- "retcode": 4,

- "msg": "auth error"

- }

- }